2020年2月份景德镇市城区城市供水水质检测结果具体数据

| 检验项目 | 标准值 | 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市政府 | 高新区公安局 | 瓷都大道1279号工商银行 | 市第四人民医院 | 港逸豪庭6号楼 | 二十二小 | 雕塑瓷厂 | 市疾控中心 | 昌河医院 | 地质勘测四队 |
| 砷（mg/l） | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 镉（mg/l） | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铬（mg/l） | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铅（mg/l） | ≤0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 汞（mg/l） | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00026 | 0.00022 | 0.00019 | 0.00032 | 0.00048 |
| 硒（mg/l） | ≤0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 |
| 氰化物（mg/l） | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 检验项目 | 标准值 | 市政府 | 高新区公安局 | 瓷都大道工商银行1279号 | 市第四人民医院 | 港逸豪庭6号楼 | 二十二小 | 雕塑瓷厂 | 市疾控中心 | 昌河医院 | 地质勘测四队 |
| 氟化物（mg/l） | ≤1.0 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 硝酸盐（mg/l） | ≤10 | 0.30 | 0.34 | 0.53 | 0.38 | 0.79 | 0.63 | 0.62 | 0.85 | 0.46 | 0.57 |
| 色 度 | ≤15 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 |
| 浑浊度 NTU | 1/条件限制时3 | ＜0.50 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.90 | 0.70 |
| 臭和味 | 无异臭味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 三氯甲烷（mg/l） | ≤0.06 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 |
| 铝（mg/l） | ≤0.2 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 |

| 检验项目 | 标准值 | 市政府 | 高新区公安局 | 瓷都大道工商银行1279号 | 市第四人民医院 | 港逸豪庭6号楼 | 二十二小 | 雕塑瓷厂 | 市疾控中心 | 昌河医院 | 地质勘测四队 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁（mg/l） | ≤0.3 | 0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 0.10 | 0.22 | ＜0.06 |
| 锰（mg/l） | ≤0.1 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 铜（mg/l） | ≤1.0 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |
| 锌（mg/l） | ≤1.0 | 0.08 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.07 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 氯化物（mg/l） | ≤250 | 5.93 | 5.58 | 6.37 | 5.45 | 6.34 | 6.10 | 6.33 | 6.57 | 6.26 | 5.90 |
| 硫酸盐（mg/l） | ≤250 | 10.44 | 10.39 | 9.48 | 10.95 | 9.66 | 9.14 | 9.54 | 9.91 | 9.32 | 9.89 |
| 溶解性总固体（mg/l） | ≤1000 | 47.5 | 47.5 | 48.0 | 50.5 | 47.0 | 48.0 | 46.0 | 51.5 | 50.5 | 49.5 |
| 总硬度（mg/l） | ≤450 | 30.0 | 30 | 30.2 | 33.2 | 29.0 | 31.0 | 28.0 | 33.0 | 32.0 | 31.6 |
| 耗氧量（mg/l） | ≤3 | 1.58 | 0.87 | 0.78 | 0.78 | 1.29 | 1.29 | 1.57 | 1.22 | 1.22 | 0.88 |
| 检验项目 | 标准值 | 市政府 | 高新区公安局 | 瓷都大道工商银行1279号 | 市第四人民医院 | 港逸豪庭6号楼 | 二十二小 | 雕塑瓷厂 | 市疾控中心 | 昌河医院 | 地质勘测四队 |
| 挥发酚类（mg/l） | ≤0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂（mg/l） | ≤0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 |
| PH | 6.5—8.5 | 6.80 | 6.82 | 6.81 | 6.79 | 6.80 | 6.77 | 6.90 | 7.00 | 7.03 | 7.13 |
| 四氯化碳（mg/l） | ≤0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 游离性余氯（mg/l） | ≥0.05 | 0.41 | 0.48 | 0.43 | 0.62 | 0.70 | 0.9 | 1.29 | 0.25 | 1.29 | 0.54 |
| 菌落总数 cfu/ml | ≤100 | 15 | 22 | 10 | 11 | 18 | 9 | 6 | 12 | 20 | 8 |
| 检验项目 | 标准值 | 市政府 | 高新区公安局 | 瓷都大道工商银行1279号 | 市第四人民医院 | 港逸豪庭6号楼 | 二十二小 | 雕塑瓷厂 | 市疾控中心 | 昌河医院 | 地质勘测四队 |
| 总大肠菌群 MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |